# UniverseModel 芯片架构建模工程设计

工程结构 接口约定 验证方法

# 1 工程结构与模块职责

## 建模范围

UniverseModel 支撑芯片架构定义、软件映射、功能验证与性能评估。设计产出包括架构规格、可执行模型、映射计划和实验结果。后续通过关键模块 RTL 的仿真与综合结果校准模型。

chipmodel 保存软件实现的架构和微架构模型。计算单元、流水线、缓冲区、端口及仲裁行为均可在该层描述。RTL 后续作为独立实现加入，并对照同一份接口规格验证。

首先确定目标负载、支持的操作、数值精度和资源约束，再选择模型精度与实现语言。当前结构不绑定特定指令集或芯片类型。

## 顶层职责

| 目录 | 负责内容 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| chipmodel | 硬件资源、内部状态、操作行为与成本估计 | 硬件能力描述和组件模型 |
| compiler | 计算图转换、划分、映射与静态调度 | 可供仿真的执行计划 |
| simulator | 驱动模型执行，推进时间，处理事件 | 输出数据、统计、执行轨迹 |
| workloads | 代表性任务、输入规格与独立参考实现 | 负载定义及正确性基准 |
| evaluation | 实验运行、参数扫描、指标分析 | 可复现的方案对比 |
| tests | 模型、接口与端到端验证 | 自动检查与回归用例 |
| config | 硬件、编译、仿真和实验配置 | 可序列化的运行参数 |
| data | 输入数据与运行结果 | 数据集和实验记录 |
| example | 展示一次完整调用 | 最小可复现示例 |
| docs | 架构规格、接口约定与验证方法 | Markdown 源文档和 Word 汇编 |

workloads 描述要执行什么，config 描述采用哪些参数，data 保存具体数据和结果。大型输入通过清单、校验值和获取方式管理；每次运行保存实际使用的配置快照。

## 芯片模型

各组件分别定义静态参数、运行状态和状态转换。组件可以返回完成事件或延迟估计，统一时间轴由仿真引擎管理。

| 子目录 | 主要参数 | 主要状态与行为 |
| --- | --- | --- |
| compute | 支持操作、精度、并行度、吞吐与延迟 | 发射、执行、流水线占用、完成 |
| memory | 容量、位宽、端口、访问延迟和带宽 | 分配、读写、端口冲突、请求排队 |
| interconnect | 拓扑、链路带宽、路由和传输规则 | 传输、争用、背压、交付 |
| control | 队列容量、发射规则和同步机制 | 就绪判断、派发、仲裁、同步 |

带宽、容量和延迟参数由硬件配置提供，编译器与仿真器读取同一份解析结果。组件之间通过显式端口、请求和事件交互。芯片模型依赖的公共类型应保持稳定，避免依赖编译器内部优化 pass。

## 编译器和仿真器

保留现有编译器目录。下表定义各阶段的职责，具体 pass 顺序由 pipeline 根据数据依赖组织。

| 编译器目录 | 职责 |
| --- | --- |
| ir | 表达计算语义、数据对象及依赖 |
| globalsplit | 全局任务或计算图划分 |
| globalsolver | 全局资源与映射方案求解 |
| tiling | 确定计算块和数据块的粒度 |
| memplan | 分配存储区域并管理数据生命周期 |
| sched | 确定静态顺序、资源映射与依赖 |
| lowering | 转换到目标架构支持的操作层级 |
| interpret | 解释 IR，用于编译语义检查 |
| export | 导出带版本的执行计划 |
| pipeline | 组织 pass，检查输入输出约束 |
| lba | 保留现有目录，职责明确后接入 pipeline |

simulator/engine 负责事件队列、时间推进、完成通知和终止判断；stats 汇总计数器；trace 记录操作和资源事件。组件状态由芯片模型维护。

编译器给出映射及静态依赖。执行时的端口占用、队列阻塞和仲裁由芯片模型表达，仿真引擎推进这些行为。计划中的预计时间用于分析，实际完成时间由仿真得到。

IR 解释器检查编译转换的语义。功能仿真检查执行计划在硬件操作语义下的结果。两者均应与 workloads/reference 中独立实现的参考结果比对。

## 数据流与实现顺序

负载定义与输入数据进入编译器。编译器查询硬件能力，导出执行计划。仿真器装载同一硬件配置和输入数据，执行计划并记录结果。evaluation 完成功能比对、性能分析和方案比较。

硬件配置、执行计划、输入数据通过标识及内容哈希关联。仿真开始前检查引用一致性。参数扫描逐次生成配置快照，是否重新编译由实验目的决定。

| 阶段 | 实现重点 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小架构规格和工作负载 | 操作、资源、数据格式及预期输出明确 |
| 2 | 功能模型和最小映射 | 执行输出与独立参考一致 |
| 3 | 时间模型和资源争用 | 延迟与占用符合可手算案例 |
| 4 | 参数扫描和对比分析 | 同一实验可复现，性能变化有证据 |
| 5 | 关键模块 RTL 校准 | 记录模型与 RTL 的差异并更新参数 |

阶段 2 可以采用直接映射，按需要增加编译优化。阶段 3 先建立能够解释瓶颈的时间模型，再细化流水线、队列或逐周期行为。

# 2 模块接口与执行约定

## 契约边界

本节定义首版实现应遵守的语义。具体类、函数及序列化 schema 在实现时确定。外部数据格式与编译器内部 IR 分开版本管理；导出器和装载器负责转换与校验。

| 数据对象 | 生成方 | 使用方 | 必备内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| HardwareSpec | config 与 chipmodel | compiler、simulator | 版本、资源、能力、连接、约束 |
| WorkloadSpec | workloads | compiler、evaluation | 操作、数据类型、形状、输入和参考规则 |
| ExecutionPlan | compiler | simulator | 资源映射、缓冲分配、操作、依赖 |
| SimulationResult | simulator | evaluation、tests | 运行状态、输出引用、指标、配置标识 |
| TraceEvent | simulator/trace | evaluation、调试工具 | 时间、操作、资源、事件、阻塞原因 |

## 硬件与负载描述

HardwareSpec 为每个计算、存储、传输和控制资源分配唯一标识，声明支持的操作及资源连接。动态行为的选择也属于配置，例如仲裁策略、路由规则和队列深度。

容量与地址以字节表示，带宽以字节每周期或字节每秒表示并显式标注。单时钟模型声明时钟频率和周期单位；引入多时钟域时声明时钟域、转换规则及统一时间单位。

WorkloadSpec 声明操作语义、输入输出的数据类型、形状及布局。数值规则包括累加精度、舍入、溢出或饱和处理，以及结果比对容差。参考实现独立于目标硬件模型。

## 执行计划

ExecutionPlan 包含计划版本、目标硬件配置哈希、负载标识、缓冲区表和操作表。计划导出时固化这些信息；每次运行另外记录输入数据哈希。

| 对象 | 必备字段 | 校验要求 |
| --- | --- | --- |
| 缓冲区 | 标识、存储资源、偏移、字节数、布局、生命周期 | 地址有效，容量满足，活跃区间内重叠有依据 |
| 操作 | 标识、类型、目标资源、输入输出、属性、依赖 | 标识唯一，类型受支持，资源及数据引用存在 |
| 搬运操作 | 源区域、目标区域、字节数、传输路径 | 区域不越界，路径连通，完成时目标数据可见 |
| 计算操作 | 操作码、形状、精度和缓冲区引用 | 数值语义明确，资源能力满足 |
| 同步操作 | 等待的操作或事件、同步范围 | 引用存在，就绪与完成条件明确 |

依赖边表示前驱完成后，后继才具备执行资格；资源可用性仍需在运行时判断。异步操作的完成事件必须对应实际完成，不能仅表示已提交到队列。

首版计划采用有限操作依赖图。循环在导出前展开或转为语义明确的复合操作。装载时检测依赖环、未知操作、越界访问、不支持的精度和配置不匹配，并给出对象标识与原因。

存在数据复用或地址别名时，计划必须记录合法生命周期和访问顺序。读后写、写后读及写后写冲突应由依赖或已声明的硬件同步规则约束。

## 执行与时间

一次操作依次经历提交、就绪、开始和完成。提交表示进入队列；就绪表示依赖已满足；开始表示取得所需资源；完成表示规定的效果已可观察。轨迹可按需要记录各状态。

同一时刻的事件按照固定阶段和稳定标识处理，例如先释放完成资源，再更新依赖并仲裁新请求。阶段顺序属于仿真语义，必须记录，避免结果依赖容器遍历顺序。

延迟、发射间隔和占用时间分别建模。流水线延迟为多个周期时仍可能每周期接受新操作；只有模型明确采用非流水执行时，才能将整个延迟视为独占时间。

传输拆分为链路、存储端口等阶段时，各阶段的时间与资源占用只计入一次。多个阶段能否重叠由模型声明。预计时间和实际时间采用不同字段保存。

所有操作完成且输出写回后，运行正常结束。存在未完成操作但无可推进事件时，运行以死锁或无进展错误结束。超时或最大事件数限制由仿真配置单独声明。

## 输出与版本

SimulationResult 记录运行状态、错误信息、输出位置、仿真时间、资源计数器、模型精度和版本标识。错误运行保留诊断记录，汇总性能时单独列出失败数量。

TraceEvent 至少包含时间及单位、操作标识、资源标识和事件类型。记录等待时说明依赖、端口、队列或带宽等原因。大规模轨迹可以关闭或采样，统计计数器独立维护。

每类外部对象携带 schema_version。装载器明确列出支持版本；不支持的版本直接报错。新增可选字段和改变原有字段语义分别处理，并为需要兼容的历史格式提供显式转换。

# 3 验证方法与性能评估

## 模型精度

| 模型层次 | 验证内容 | 结果用途 |
| --- | --- | --- |
| 功能模型 | 计算、访存、同步与数值语义 | 检查输出正确性 |
| 解析模型 | 计算量、数据量和资源上限 | 快速筛选架构参数 |
| 事件模型 | 排队、争用、传输与执行重叠 | 分析延迟和主要瓶颈 |
| 逐周期模型 | 每周期状态变化与控制行为 | 检查关键微架构细节 |

每份结果声明模型层次、覆盖的硬件行为和简化条件。功能模型没有时间精度承诺。面积与能耗估计记录参数来源和适用条件，后续用 RTL、综合或测量结果校准。

## 测试分工

| 位置 | 验证重点 | 代表性检查 |
| --- | --- | --- |
| compiler/tests | IR 与各编译阶段 | 转换前后语义一致、映射满足约束 |
| tests/chipmodel | 组件状态与资源行为 | 容量边界、端口冲突、流水线吞吐 |
| tests/simulator | 事件推进与运行结束 | 并发完成、稳定排序、死锁与复位 |
| tests/contracts | 外部格式和语义约束 | 版本、引用、依赖环、单位及越界 |
| tests/integration | 整条执行链路 | 参考结果比对、统计和实验复现 |

功能测试使用独立参考结果。整数按规定的位宽和溢出规则比较；浮点按负载规定的绝对与相对容差比较，并处理 NaN、无穷和有符号零的约定。

时间模型先通过可手算的小案例：单次计算、单次搬运、两个请求竞争同一资源，以及计算与传输重叠。每个用例列明初始状态、资源约束和预期完成时间。

## 指标口径

| 指标 | 定义 | 必须说明的条件 |
| --- | --- | --- |
| 任务延迟 | 约定终点时间减去起点时间 | 是否包含装载、输入搬运与输出写回 |
| 吞吐量 | 测量区间内完成任务数除以时间 | 预热、测量区间、任务定义 |
| 资源利用率 | 已占用资源时间除以可用资源时间 | 资源粒度、容量和测量区间 |
| 存储峰值 | 同一时刻活跃分配字节数的最大值 | 统计的存储层级与生命周期规则 |
| 数据搬运量 | 指定接口实际通过的字节总数 | 接口边界、方向、重传及重复读取 |
| 等待时间 | 指定操作或资源的阻塞时间 | 阻塞原因及重叠区间处理方式 |

多端口或多执行槽资源使用容量归一化的资源时间。只统计“至少一个槽忙碌”时，指标应命名为忙碌时间比例。多个操作的等待可以重叠，不能将等待时间总和直接当作任务延迟。

仿真程序在主机上的运行耗时单独记录。模型估计的芯片执行时间与主机运行耗时分别展示。

## 实验组织

实验定义放在 config/experiments，执行逻辑放在 evaluation/experiments，分析逻辑放在 evaluation/analysis。每次运行写入独立的 data/runs/<run_id> 目录，并保存以下记录。

| 记录 | 内容 |
| --- | --- |
| manifest.json | 运行标识、代码版本与内容标识、输入哈希、随机种子、环境和运行状态 |
| config.json | 完整解析后的硬件、编译与仿真配置 |
| plan.json | 实际执行的计划；采用其他格式时记录格式与哈希 |
| metrics.json | 指标值、单位、统计区间和模型精度 |
| validation.json | 功能比对结果、容差及失败原因 |
| outputs 和 trace | 输出数据引用；按实验配置保存轨迹 |

尚未提交的代码需要保存补丁及新增源文件快照，或保存可恢复的源码归档。单独记录 Git 提交号不足以复现工作区中的改动。

比较架构方案时固定负载、数值规则和指标口径。硬件参数变化后重新编译，用于比较各配置下的映射结果。研究固定映射的敏感性时，保留映射与静态调度，检查其在新配置下的合法性，再导出绑定新配置哈希的计划。两种实验方式分别标注。

启用随机策略时记录种子并报告重复次数和离散程度。确定性模型使用相同输入重复运行，验证结果一致。汇总结果同时报告有效运行数和失败运行数。

## 首个端到端案例

选择一个代表性任务，明确输入输出、参考结果和数值规则。建立包含计算、存储、传输与控制资源的最小硬件配置，采用直接映射导出执行计划。

验收条件如下。

计划装载通过格式、引用、容量和依赖检查。

仿真输出符合参考结果与规定容差。

至少一个无争用场景的完成时间可手工核算。

至少一个争用场景能从轨迹解释等待原因。

改变一项硬件参数后，记录计划是否变化，并解释性能变化。

保存配置、代码及数据标识后，能够复现输出和指标。

达到这些条件后，再增加负载规模、编译优化和模型细节。RTL 校准从对架构结论影响最大的模块开始，记录校准前后的参数与误差。